# 自动驾驶课程项目 Corner Case 场景研究与仿真复现计划

## 执行摘要

本报告面向“两人小组交付 4 个场景，其中 2 个必须为玻璃/反射相关（已确定其一为‘玻璃幕墙幽灵车辆’），另 2 个必须显著不同（非玻璃）”的课程项目需求，给出一套可直接写入 deliverable 的场景库、证据链、Top 6 深度分析模板化内容，并提供可在仿真中复现的最小实验方案与两周实施计划（按你最新说明：Part A（两条玻璃/反射场景）由你独立完成，Part B（两条非玻璃场景）由 teammate 完成；其余细节未指定）。[1]

关键发现与建议如下：

- 玻璃/反射类 corner case 的“工程本质”往往不是单一传感器“看错”，而是跨模态出现物理上可解释的不一致（相机反射强阳性、LiDAR 空洞/不一致回波、毫米波雷达可能多径），如果融合与规划缺少“反证/不确定性传播”，就会把不一致放大为误制动/误避让。反射导致占据栅格出现“phantom walls（虚假墙体）”并引发规划失败被系统化记录在反射基准数据集研究中。[2]

- 监管与评测文件为“误触发/异常测量”提供了非常可引用的外部动机：美国新 AEB 强制标准 FMVSS 127 明确包含 false activation（误触发）测试；而Euro NCAP[3]的 AEB 测试协议对试验场景背景提出“不得包含高反射表面或类似目标轮廓、不得在门架/桥下测试”等限制，侧面表明这类环境会生成“异常传感器测量”。[4]

- 非玻璃方向中，最“证据硬、好复现、容易写深”的两条建议是：施工区临时导改（锥桶+残留标线+临时交通控制）与链条/闸杆等 gate-like barrier（细长横向障碍）。前者与Federal Highway Administration[5]对施工区自动化驾驶过渡的研究议题高度一致，后者有Waymo[6]官方召回文件直接点名“chains/gates/gate-like barriers”碰撞风险。[7]

- 推荐你们最终交付的 4 场景（并按你分工：你做 Part A，两条玻璃/反射；teammate 做 Part B，两条非玻璃）为：
A1 玻璃幕墙幽灵车辆、A2 透明玻璃门/橱窗深度空洞、B1 施工区临时导改、B2 链条/闸杆 gate-like barrier。[8]

## 证据与筛选方法

本报告只采用可追溯、适合课程 deliverable 引用的来源，并优先近五年材料（约 2021–2026；少量 2021 为边界年仍在 5 年窗内）。主要证据类型与用途如下：

- 监管/标准文件：

- NHTSA[9]发布的 FMVSS 127 最终规则（AEB/PAEB 强制）提供“误触发（false activation）”这一可直接引用的安全要求与测试思想。[10]

- Euro NCAP AEB 协议对试验环境背景（高反射表面、类似目标轮廓、桥梁门架等）做了明确限制，可用作“反射/结构背景会诱发异常测量，因此标准化测试刻意规避”的证据。[11]

- 企业/运营级第一手材料（召回、调查、官方博客）：

- Waymo 的召回与 NHTSA 调查文件把“特定长尾障碍/特定语义场景”为何难、如何修补写得很明确，适合用于非玻璃场景的现实落地证据。[12]

- Tesla[13]相关的官方调查材料（例如“意外制动/phantom braking”“应急车辆事故现场”）可作为“误触发/场景理解失败”的现实背景与对比参照。[14]

- 学术论文与数据集（机理与可复现方法）：

- 反射/玻璃：3DRef 把“反射导致 phantom walls→规划失败”作为问题动机与评测对象；Plane SLAM 反射面优化论文明确解释 LiDAR 在玻璃/镜面下会出现“测到玻璃/测到玻璃后物体/测到反射物体”的不一致读数；透明障碍检测（TOPGN 等）给出可操作的检测线索（例如利用强度/分层栅格）。[15]

- 雷达多径幽灵目标：近年已出现面向汽车雷达的 ghost target 检测与数据集/评测工作（可作为“方法论备选”放入相关工作）。[16]

- 权威新闻（补充情境与时间线；优先一手监管文件/企业文件，其次新闻）：

- 例如 Reuters[17]对 robotaxi 召回与监管调查的报道常与 NHTSA 文档互相校验，适合用于“事件背景/发布时间线”。[18]

场景优先级排序采用四项综合指标：潜在伤害严重度（Severity）、现实暴露率/发生概率（Probability）、证据强度（Evidence：是否有官方/同行评议材料）、可复现性（Reproducibility：能否在 CARLA/传感器仿真或通过注入稳定复现）。该思路也与“测试场景暴露率、复杂度、危险度”等评价维度在国内标准化讨论中的表述方向一致（细节按项目未指定）。[1]

## 场景库与优先级

下表给出 15 个候选 corner case（每条严格包含：标题一句话 + 2–3 句定义（环境、参与者、传感器模态、触发条件）；任何未给定细节均标注为“未指定”）。其中 Top 6 将在下一节按 6 段模板深度展开。

注：表中“模态”默认用于对比 camera-only 与 camera+LiDAR+radar；具体传感器型号/布局未指定。

| 优先级 | 场景标题（单句） | 场景定义（2–3 句：环境/参与者/模态/触发） | 主要证据（近五年优先） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙反射“幽灵车辆”被融合误确认并触发误制动/误避让 | 环境：城市玻璃幕墙路段（道路类型、速度、光照未指定），路侧大面积高反射立面将对向/相邻车道车辆镜像反射进自车视野；参与者：自车+真实对向/旁车。模态：相机强阳性，LiDAR 可能空洞/不一致回波，雷达可能多径弱回波；触发：融合缺少“反证/几何一致性门控”，将反射目标升格为高置信障碍导致急刹或横向避让。 | 反射导致 phantom walls 与规划失败动机与基准：[19]；LiDAR 反射不一致机理：[20]；Euro NCAP 对高反射背景的规避要求：[21] |
| 2 | 透明玻璃门/橱窗造成深度空洞把不可通行区域误判为可通行 | 环境：地下车库出口/商场入口等玻璃门区域（道路类型、速度未指定）；参与者：自车+玻璃门（静态）+可能的行人（未指定）。模态：相机能“看见背景”，但 LiDAR/ToF 深度在玻璃处可能失效或不一致；触发：占据/可行驶空间把玻璃区域误标为 free-space（或把玻璃后方反射/透射内容当障碍）导致低速撞障或卡死。 | 透明障碍检测：[22]；LiDAR 玻璃检测与虚假点问题：[23]；中文来源（透明物体检测困难与触觉辅助思路）：[24] |
| 3 | AEB 在非威胁场景发生误触发导致“鬼刹车”与追尾风险 | 环境：高速/快速路（未指定），前方并无真实障碍但出现“类似目标轮廓/结构背景/传感器瞬时假阳性”；参与者：自车+后车跟驰（未指定）。模态：camera-only 易受阴影/结构边缘影响；多模态可能因融合策略偏“宁可信其有”放大假阳性；触发：AEB 误触发产生高减速度，后车来不及反应。 | FMVSS 127 将 false activation 纳入强制测试：[25]；Euro NCAP 也要求背景不得有类似目标轮廓：[21]；NHTSA 关于“意外制动/phantom braking”的官方立案：[26] |
| 4 | 施工区临时导改：锥桶+残留标线+临时限速牌导致车道/规则冲突 | 环境：施工区（高速或城市道路未指定），锥桶围挡、临时标志、残留旧标线与新标线并存；参与者：自车+施工车辆/工人（未指定）+周围车辆。模态：相机识别锥桶/标志，LiDAR 提供几何边界；触发：地图/车道模型过度信任旧拓扑或临时交通控制识别失败，规划在导改入口抖动、压锥桶或驶入封闭区。 | NHTSA 对 Waymo ADS 的 PE24016 聚焦“交通控制装置+施工区”：[27]；FHWA 关于施工区自动化/过渡研究：[28] |
| 5 | 链条/闸杆等 gate-like barrier（细长横向障碍）漏检或响应不足导致碰撞 | 环境：停车场或小路出入口（道路类型、速度未指定），横向链条或闸杆横跨可行驶走廊；参与者：自车+细长障碍（可能摆动，未指定）。模态：相机/点云都可能稀疏表示该目标；触发：感知低置信过滤或规划未把“横跨通道的细长障碍”视为硬约束，导致低速碰撞。 | Waymo 官方召回 25E-034 明确涉及 chains/gates/gate-like barriers：[29]；Reuters 背景报道：[30] |
| 6 | 异常拖曳车辆（倒拖/夹角大）导致预测扫掠区域错误 | 环境：城市道路（未指定），拖车倒拖或以异常夹角拖曳皮卡等，拖曳体部分侵入自车车道；参与者：自车+拖车组合体。模态：感知可检测到目标但难以正确建模其运动学；触发：预测假设常规车辆运动而低估拖曳体扫掠范围，规划从“看似可通过”的间隙穿过发生接触。 | Waymo 24E-013 召回报告描述该类拖曳异常并指出预测问题：[31]；Waymo 官方博客复盘：[32] |
| 7 | 事故现场/静止应急车辆：眩光与场景语义缺失导致未提前降速/变道 | 环境：高速或主干道事故现场（未指定），静止应急车辆+闪灯+锥桶+人员；参与者：自车+应急车辆+作业人员。模态：视觉受眩光与强对比影响，雷达/点云多目标杂乱；触发：未把“事故现场语义”升格为高风险模式或（L2）驾驶员监控不足，导致碰撞。 | NHTSA EA22-002 围绕“Autopilot 启用时撞上应急车辆现场”展开：[33]；Tesla 23V-838 召回时间线与问题背景：[34] |
| 8 | 雷达多径幽灵目标在城市峡谷/护栏旁生成虚假前向障碍 | 环境：城市峡谷/护栏/隧道口等强反射几何（未指定）；参与者：自车+路侧反射体+周围车辆（未指定）。模态：毫米波雷达多径产生 ghost targets；触发：跟踪把 ghost 变成稳定轨迹并进入融合/占据，导致误刹或错误让行。 | 汽车雷达多径 ghost 检测（TSP 2024）：[35]；雷达 ghost 数据集与评测需求：[36] |
| 9 | 停靠校车 stop-arm：系统“先停后走”导致违规通行风险 | 环境：学校周边路口（未指定），校车停靠、红灯闪烁、stop-arm 伸出；参与者：自车+校车+儿童行人（未指定）。模态：需要视觉理解灯态/stop-arm/法规状态机；触发：系统初始减速或停车后又继续前行（对法规对象状态理解失败）。 | Waymo 校车问题调查与召回文件：[37]；Reuters 报道时间线：[38] |
| 10 | 碰撞后“自动靠边”策略把低姿态行人拖拽造成二次伤害 | 环境：城市道路（未指定），行人先被旁车撞击倒地后处于自车近前低姿态；参与者：自车+行人+旁车。模态：感知对低姿态人体/车底人体状态估计困难；触发：post-collision 状态机将事件误判为侧向轻碰并执行 pull-over，导致拖拽。 | Cruise 23E-086（573 报告）明确描述“pull over vs remain stationary”缺陷：[39]；NHTSA 对其 crash reporting 的处理：[40] |
| 11 | 远程召唤/自动泊车：低速环境静态柱/路沿漏检导致擦碰 | 环境：停车场/住宅车道（未指定），无驾驶员在车内，手机远程控制车辆移动；参与者：自车+静态障碍（柱、墙、停放车辆）。模态：相机为主（套件未指定），通信延迟影响刹停距离；触发：障碍检测不足+用户反应时间不足导致碰撞。 | Reuters：NHTSA 对“Actually Smart Summon”开启调查：[41]；AP 报道同一调查背景：[42] |
| 12 | 车道标线机器可检测性下降：雨夜、反光与磨损导致车道保持抖动或越线 | 环境：雨夜/湿路面（未指定），标线反光/磨损/污染；参与者：自车+周围车辆（未指定）。模态：相机与 LiDAR 对标线可检测性随 retroreflectivity 与湿润状态变化；触发：车道线检测不稳定导致横向控制抖动、误入相邻车道。 | 标线“机器可检测性”实测研究（2025）：[43]；Euro NCAP 车道辅助测试背景：[44] |
| 13 | “发光标线”被对抗性利用：夜间伪造车道线导致路径偏移 | 环境：夜间低照度（未指定），存在发光/荧光标线或同类材料；参与者：自车+道路设施。模态：视觉车道线模型被“发光纹理”误导；触发：系统把伪造/异常发光标线当真实车道边界而偏离。 | VehicleSec 2025 对发光标线攻击的系统分析：[45] |
| 14 | 侧向车道口/车道外车辆“渐进侵入”被过度自信预测导致侧碰 | 环境：主路旁有垂直车道口/车道外车辆（未指定）；参与者：自车+侧向来车。模态：预测模型对对方是否进入本车道输出过度自信；触发：自车先做避让又反向修正，引发碰撞或超出舒适 jerk。 | Zoox 2025 侧向来车情境导致召回（报道）：[46]；NHTSA 对 Zoox braking/行为问题的监管跟踪（报道）：[47] |
| 15 | 学校区域“遮挡后儿童冲出”：双排停车遮挡导致近距离突发 VRU 风险 | 环境：学校附近接送时段（未指定），路边双排停车造成严重遮挡；参与者：自车+儿童行人+护学岗（未指定）。模态：视觉/点云对遮挡后突然出现的 VRU 反应窗口极短；触发：VRU 从遮挡后进入车道时 TTC 极小，若未提前降速或未做遮挡风险建模就发生碰撞。 | NHTSA 针对 Waymo 学校附近儿童碰撞事件 PE26001：[48]；Reuters 事故时间线与关键细节：[49] |

从课程交付角度，Top 6（下一节深度分析）选用：#1、#2（两条玻璃/反射） + #4、#5、#6、#7（四条非玻璃且机制差异大），这样能在报告中形成“物理反射/透明体”与“施工语义/细长障碍/异常运动学/事故现场语义”四种不同失效机制的并列对比。[50]

最终建议你们实现的 4 场景（满足“2 玻璃 + 2 非玻璃”，且复现性与证据链最强）如下，并按你最新分工分配：

| 最终交付 | 场景 | 负责人 | 选择理由（摘要） |
| --- | --- | --- | --- |
| Part A-1 | 玻璃幕墙幽灵车辆（#1） | 你 | 反射→跨模态不一致→融合误确认→误制动，文献与标准均可引用；可注入稳定复现。[51] |
| Part A-2 | 透明玻璃门深度空洞（#2） | 你 | “看见但测不到”是透明体典型难题，学术/中文来源齐备；低速但高暴露率，易复现。[52] |
| Part B-1 | 施工区临时导改（#4） | teammate | 官方调查与交通工程报告支撑强；CARLA 易搭建锥桶/导改拓扑；机制与玻璃类完全不同。[53] |
| Part B-2 | 链条/闸杆 gate-like barrier（#5） | teammate | 直接对齐 Waymo 召回缺陷描述；“细长横向障碍”是几何表示边界问题，易写深且易复现。[29] |

## 重点六个场景深度分析

本节对 Top 6 场景按统一“6 段模板”展开。每个场景末尾给出：建议引用的关键来源（论文/报告/新闻）、可视化素材清单（草图、CARLA 截图）、推荐图表与可直接用的 mermaid 结构图（不在代码块内放引用，引用放在代码块外）。

### 场景一（玻璃）：玻璃幕墙反射“幽灵车辆”被融合误确认并触发误制动/误避让

场景设定（Scenario setup）
环境：城市玻璃幕墙密集路段（道路等级、限速、时段未指定）；路侧存在大面积玻璃/镜面反射平面。参与者：自车；对向车道或相邻车道真实车辆；玻璃幕墙产生镜像反射，形成“看似位于自车前方/自车车道内”的目标。传感器模态（用于对比）：camera-only 与 camera+LiDAR+radar（具体型号/布置未指定）。触发条件：相机在反射区域给出稳定车类检测；LiDAR 因反射/透射导致空洞或不一致回波；雷达存在弱回波/多径可能性；融合/跟踪将其升格为高置信障碍。[54]

期望安全行为（Expected safe behavior）
系统应对“跨模态证据不一致”的障碍保持可解释的保守：优先平滑降速、保持车道、增大安全时距，并把不确定性显式传递给规划与控制层，避免在无确证碰撞威胁下触发急刹或突然横向躲避。监管与评测框架对“误触发/异常测量”的关注为这一行为提供外部可引用依据：FMVSS 127 引入 false activation 测试；Euro NCAP 试验场景要求背景不得有高反射表面或类似目标轮廓、不得在门架/桥下测试。[4]

失败假设（Failure hypothesis：Perception / Prediction / Planning）
感知：反射目标在 RGB 中具备真实车辆纹理与形状，检测网络可能把反射当实体；LiDAR 在玻璃/镜面附近可能出现“测到玻璃/测到玻璃后物体/测到反射物体”的不一致读数，导致占据栅格出现 phantom wall/phantom obstacle；这类“反射→虚假占据→规划失败”是 3DRef 明确提及的典型问题动机。[2]
预测：一旦幽灵目标进入跟踪，预测会为其生成“静止/减速/切入”等轨迹分支；在近距离投影下 TTC 可能被低估，从而提高碰撞概率。
规划：在“碰撞代价极大且缺少反证门控”的代价设计下，规划更倾向急刹或横向规避，次生风险是被追尾或与相邻车道冲突（与 false activation 风险逻辑一致）。[55]

camera-only vs camera+LiDAR+radar 对比
camera-only：缺少独立深度约束，最容易把反射当实体；但不会引入雷达多径的“额外弱阳性”。
camera+LiDAR+radar：理论上可用多模态一致性抑制误检，但玻璃恰好会让 LiDAR 出现空洞/不一致回波，雷达也可能出现多径，对融合是“困难样本”；Plane SLAM 反射面优化工作说明，仅靠单帧难以稳定分类反射，需要跨帧/全局一致性来提升分类准确率。[56]

风险评估（Severity / Probability，定性）
严重度：中到高（高速误刹的追尾风险高；城市低速误避让也可能造成侧向冲突）。
概率：低到中（依赖几何与材质，但玻璃幕墙在现代城市是高暴露基础设施；标准化测试对高反射背景的规避侧面印证其影响）。[57]

缓解措施（Mitigation：短期补丁 / 长期系统改造）
短期补丁：
- 融合层引入“反证门控”：当 LiDAR 在可用条件下持续缺乏几何支持，或反射目标违反多视角/多帧运动一致性时，快速衰减该轨迹置信度。[20]
- 反射区域检测：使用反射检测/分割（以 3DRef 这类基准为参考）把玻璃区域作为“高风险观测域”，对其中目标提高确认门槛。[19]
长期改造：
- 引入与反射相关的成像线索（偏振/反射去除）：例如 CVPR 2025 的 PolarFree 使用偏振信息进行 reflection-free 成像；并有面向机器人偏振视觉的综述可作为“工程可行路线”的文献入口。[58]
- 建立“反射场景数据闭环”：把玻璃幕墙、玻璃隔音屏、商场落地窗等作为 ODD 维度显式覆盖，并将“跨模态一致性分数”纳入回归测试指标。[59]

可视化与图表建议
草图：俯视图画出玻璃平面、真实对向车、其反射虚像落点与自车规划轨迹。CARLA 截图：相机画面（反射车）、LiDAR 点云（空洞/异常）、融合输出（幽灵轨迹）、控制曲线（减速度/jerk）。图表：误刹次数/100 次通过、峰值减速度与 jerk、跨模态一致性分数随时间变化。

flowchart LR
A[玻璃幕墙/镜面平面] --> B[相机: 反射目标强阳性]
A --> C[LiDAR: 空洞或不一致回波]
A --> D[雷达: 弱回波/多径可能]
B --> E[融合/跟踪: 生成幽灵轨迹]
C --> E
D --> E
E --> F[预测: TTC 被低估]
F --> G[规划: 急刹/误避让]
G --> H[风险: 追尾/侧向冲突]

### 场景二（玻璃）：透明玻璃门/橱窗造成深度空洞把不可通行区域误判为可通行

场景设定
环境：地下车库出口、商场入口、办公楼大厅等透明玻璃门/隔断区域（坡度、光照、速度未指定）；参与者：自车与玻璃门（静态），可能有行人（未指定）。模态：相机可看到玻璃后背景；LiDAR/ToF 深度可能在玻璃处空洞或不一致；触发：占据/可行驶空间推断把玻璃处误判为 free-space（或把透射后的背景当作可行驶通道），导致低速撞障或卡死。[60]

期望安全行为
在近距离存在“视觉可见但深度缺失”的区域时，应把该区域标为 unknown 或“默认不可通行”，以爬行速度接近并必要时停车确认；对于低速出入口，安全策略应优先防止“闯进透明障碍”。相关研究把“透明障碍检测与安全导航”作为明确目标并报告显著提升的导航成功率。[22]

失败假设（感知/预测/规划）
感知：传统基于深度的占据栅格在玻璃处出现空洞；或 LiDAR 产生“虚假点”（由反射造成），污染可行驶区域；LiDAR 玻璃检测研究指出需要检测玻璃并移除错误量测以提升栅格正确性。[23]
预测：该场景主要是静态通行性判断，预测不是主因；但若有行人靠近玻璃门，透射/反射会使行人位置判断更复杂（未指定是否存在）。
规划：若把玻璃区域当 free-space，会生成穿越轨迹并执行；若把玻璃后背景/室内物体当障碍，可能在门口卡死。[61]

camera-only vs camera+LiDAR+radar 对比
camera-only：理论上可用语义分割识别玻璃边界，但玻璃材质多样、反射叠加导致泛化困难；缺少可靠深度时更依赖学习先验。
camera+LiDAR+radar：多模态并不天然更容易，因为玻璃会让深度模态产生空洞/不一致；如果融合没有显式建模“透明体=深度失效域”，反而更容易把空洞当 free。TOPGN 展示了利用 LiDAR 强度与分层栅格推断透明障碍边界的路线，说明“透明体需要专项特征工程/建模”。[61]

风险评估（定性）
严重度：中（多发生在低速，但可能造成玻璃破碎伤害或与行人相互影响）。
概率：中到高（透明玻璃门/隔断是高暴露基础设施；中文研究也强调传统视觉与 LiDAR 在透明物体检测上的局限）。[62]

缓解措施
短期补丁：
- 感知侧：在“RGB 可见但深度缺失”区域标为 unknown，并触发低速爬行与停车确认。[22]
- 传感器特征：利用 LiDAR 强度分层栅格或邻域强度差异来提取透明障碍边界（TOPGN 路线），并把检测出的透明平面以“硬约束”写入占据。[22]
长期改造：
- 玻璃检测与映射：将玻璃平面显式纳入地图/占据，并在融合中以“透明体=深度不可靠域”调整置信度传播（LiDAR 玻璃检测与反射面识别研究提供可引用方法）。[63]
- 成像增强：偏振成像/反射抑制或反射去除模型（PolarFree）作为“长期硬件+算法”路线。[58]

可视化与图表建议
草图：玻璃门位置、透射背景、深度空洞区域、计划轨迹。CARLA 截图：RGB 看似通道、点云在玻璃处空洞（通过注入实现）、unknown/free/occupied 的对比热力图。图表：撞障/卡死率；最小停车距离分布；unknown 面积比例与安全性的关系曲线。

flowchart LR
A[透明玻璃门/隔断] --> B[相机: 背景可见+反射叠加]
A --> C[深度: 空洞/不一致]
C --> D[占据栅格: 误标free或噪声点]
D --> E[规划: 穿越玻璃或卡死]
E --> F[结果: 低速碰撞/交通阻塞]

### 场景三（非玻璃）：施工区临时导改导致车道/规则冲突

场景设定
环境：施工区（道路类型、速度、昼夜未指定），锥桶/水马围挡形成临时车道偏移或车道减少，地面残留旧标线与新标线并存，可能有临时限速与施工警示牌。参与者：自车、施工设施、施工车辆/工人（未指定）、周围车辆。模态：相机识别锥桶/标志/标线，LiDAR 给出几何边界，雷达用于动态目标测速（未指定具体用法）。触发：临时交通控制识别失败或优先级低于旧地图/旧车道模型，导致规划抖动、压锥桶或驶入封闭区。[53]

期望安全行为
进入施工区应触发“work-zone mode”（ODD 收缩）：降速、禁或限变道、增大横向裕度、优先遵循临时交通控制装置；在不确定性过高时允许停车等待或请求远程协助（课程项目可明确标注“远程策略未指定”）。FHWA 的研究将“如何在施工区前有效从自动化过渡到人工/或通过基础设施提示完成过渡”作为关键问题。[28]

失败假设（感知/预测/规划）
感知：锥桶/临时标志在夜间反光、雨天污损下识别不稳；新旧标线竞争导致车道线检测摇摆。
预测：施工区内周围车辆常出现突然并线、急减速，若预测仍用常规车道先验可能低估交互风险。
规划：规则层/地图层与临时路权冲突导致轨迹在多个候选走廊间切换（横向抖动），或把封闭区域误判为可行驶区域。NHTSA 的 PE24016 明确关注“交通控制装置识别与对静态/半静态物体的响应”，可直接作为你们“为何选施工区”论证引用。[27]

camera-only vs camera+LiDAR+radar 对比
camera-only：可强依赖语义识别锥桶/标志，但在夜雨/反光条件下性能更敏感。
camera+LiDAR+radar：LiDAR 可提高可行驶几何边界，但若缺少“临时交通控制覆盖地图”的语义引擎，几何再准也可能“合法性/优先权”走错；此外恶劣天气下 LiDAR 点云噪声上升也会削弱优势（细节未指定，以下引用作为一般性背景）。[28]

风险评估（定性）
严重度：中到高（靠近施工工人/进入封闭区的后果严重）。
概率：中（施工区暴露率高；组合因素多）。[64]

缓解措施
短期补丁：
- 明确的模式切换：检测到锥桶密度/临时标志即触发降速与限变道；并把临时交通控制提升为高优先级约束。[28]
长期改造：
- 车路协同：引入施工事件的 V2X/云端更新以修正临时拓扑（具体标准与部署未指定，仅作为路线提出）；
- 施工区专项场景库：把“残留旧线+临时新线+夜间反光+工人”作为回归测试组合。[65]

可视化与图表建议
草图：导改拓扑前后对比；锥桶与新旧标线位置。CARLA 截图：可行驶区域分割叠加、车道线候选叠加。图表：横向抖动（lateral jerk）RMS、触锥桶事件率、通过时间、与工人最小距离。

flowchart LR
A[施工区锥桶/临时标志] --> B[感知: 新旧标线竞争]
B --> C{是否将临时控制置顶?}
C -- 否 --> D[规划: 跟旧拓扑/抖动]
C -- 是 --> E[work-zone mode: 降速+限变道]
D --> F[风险: 压锥桶/入封闭区/贴近工人]
E --> G[安全通过]

### 场景四（非玻璃）：链条/闸杆 gate-like barrier（细长横向障碍）漏检或响应不足导致碰撞

场景设定
环境：停车场/园区入口（道路类型、速度未指定），链条或闸杆横跨车道，可能为细链条或带反光条的杆件。参与者：自车+横向细长障碍（可能摆动，未指定）。模态：相机易受对比与逆光影响；LiDAR 对细链条点云稀疏；雷达回波可能弱。触发：检测置信度低被过滤，或规划未把“横跨走廊（即使占据面积小）”当作硬约束而继续前进。[29]

期望安全行为
入口/闸口属于高交互区域，策略应默认低速爬行并对横向遮挡采取“宁可误停不可撞闸”的安全壳：只要障碍横跨可行驶走廊且不确定，就停车确认。官方召回文件将其作为“需要改进避免碰撞”的安全风险点。[29]

失败假设（感知/预测/规划）
感知：细长物体稀疏导致 3D 检测器（点云/融合）召回下降；若训练集中该类目标稀缺，分类器会把其当背景。
预测：多为静态障碍，预测并非主因。
规划：把入口当成普通道路，不触发低速安全壳；或者将障碍按占据面积排序为“可忽略”，忽略其“切断通道”的拓扑意义。Waymo 的召回报告明确提到“物体检测方式或 ADS 响应方式”会导致对 chains/gates 的碰撞。[29]

camera-only vs camera+LiDAR+radar 对比
camera-only：若对比足够可检测，但在夜间/逆光更易漏检。
camera+LiDAR+radar：几何上可能更稳，但“细长+弱回波”仍会困难；关键优势来自规划层把横跨走廊视为硬约束而不是仅靠感知提升。[29]

风险评估（定性）
严重度：中（通常低速，但仍可能伤人或损坏设施）。
概率：中（出入口常见，且已触发真实运营召回）。[66]

缓解措施
短期补丁：入口模式（地理围栏/语义地图）强制低速；对“横跨走廊的细长结构”采用线结构先验（line/segment primitive）并提高风险权重；规划加入“通道切断”判定（占据面积小也视为不可通行）。[29]
长期改造：专项数据闭环（链条材质/粗细/摆动/反光）；把 gate-like barrier 纳入回归测试集与安全 KPI。[67]

可视化与图表建议
草图：链条横跨走廊、占据面积小但拓扑意义大。CARLA 截图：thin mesh 闸杆与车辆停车轨迹对比。图表：停车距离分布、漏检率 vs 速度、碰撞率。

flowchart LR
A[入口区域] --> B[细长横向障碍出现]
B --> C{是否识别横跨走廊?}
C -- 否 --> D[继续前进]
D --> E[碰撞/擦碰]
C -- 是 --> F[低速爬行+停车确认]

### 场景五（非玻璃）：异常拖曳车辆（倒拖/夹角大）导致预测扫掠区域错误

场景设定
环境：城市道路（具体地点未指定），拖车以不规范方式倒拖皮卡，拖曳体与拖车形成持续大夹角，拖曳体部分侵入相邻车道。参与者：自车+拖车组合体。模态：相机/点云可检测到拖车与被拖车，但对象关联与运动学建模困难；触发：预测模块基于常规车辆假设低估扫掠区域，规划在“看似可通过”的间隙穿越导致接触碰撞。该类罕见拖曳构型与预测错误在 Waymo 24E-013 召回报告中被明确描述。[68]

期望安全行为
对“异常运动学对象”（拖曳车辆、铰接车辆、超长车辆）应显式降级：增大横向裕度、降低速度、避免从其内侧穿越；若无法稳定估计扫掠区域，宁可让行等待。[31]

失败假设（感知/预测/规划）
感知：对象关联可能出错（拖车与被拖车当作两辆独立车或反之），导致状态估计不稳。
预测：把被拖车当作常规车辆独立运动或把其角度收敛过快，低估其侧向占据；召回文件将“预测不准确”作为风险点。[69]
规划：在占据预测偏乐观情况下选择从其旁边通过；若碰撞代价设置不当，可能在“临近接触”时才急刹，舒适性与安全性都差。

camera-only vs camera+LiDAR+radar 对比
camera-only：更依赖学习先验来理解“拖曳构型”，对训练数据覆盖敏感。
camera+LiDAR+radar：几何上更容易估计两刚体姿态与夹角，但如果预测模型没有“铰接/拖曳”结构化先验，几何仍可能被错误投喂到下游；Waymo 官方博客复盘强调此类“rare scenario”。[70]

风险评估（定性）
严重度：中到高（取决于速度未指定；侧向擦碰也可能引发二次事故）。
概率：低（拖曳异常是长尾），但“长尾且真实发生并触发召回”对课程项目非常有说服力。[31]

缓解措施
短期补丁：对拖曳/铰接结构做启发式识别（角度持续大、两体距离固定、速度一致等），触发“让行+降速”的安全壳；在预测中显式建模扫掠区域上界。[31]
长期改造：拖曳数据闭环与结构化预测（multi-body/constraint-based forecast）；把“异常拖曳”纳入场景库与自动生成测试用例（场景生成方法未指定，但可引用“场景评价与测试用例生成”标准化趋势作为动机）。[71]

可视化与图表建议
草图：拖车+被拖车的扫掠扇形区域。CARLA：用两辆车+约束脚本模拟拖曳夹角（可用 OpenSCENARIO 动态脚本表达，或直接 Python 控制）。图表：最小侧向间距、扫掠区域估计误差、接触事件率。

flowchart LR
A[拖曳车辆异常夹角] --> B[感知: 关联/姿态估计不稳]
B --> C[预测: 低估扫掠区域]
C --> D[规划: 选择从侧方穿越]
D --> E[结果: 接触碰撞/急刹]

### 场景六（非玻璃）：事故现场/静止应急车辆导致未提前降速/变道（或 L2 驾驶员监控不足）

场景设定
环境：高速或主干道事故现场（未指定），路侧/车道内有静止应急车辆、闪烁警灯、锥桶与人员。参与者：自车+应急车辆+作业人员+周围车流（未指定）。模态：视觉受眩光与高对比影响；雷达/点云存在多目标与反射；触发：系统未能正确识别事故现场语义并提前采取降速/变道，或在 L2 场景下驾驶员监控与接管失败。NHTSA 的 EA22-002 以“Autopilot 启用时撞上应急车辆现场”的累计事故为调查动因，并在后续材料中关联到召回整改。[72]

期望安全行为
系统应在远距识别“事故现场/作业区”并进入高风险模式：显著降速、增大横向裕度、必要时变道绕行；若属于 L2，应通过驾驶员监控与使用边界限制减少“长期无有效接管”的风险（具体 HMI/监控实现未指定，但召回文件给出整改背景）。[73]

失败假设（感知/预测/规划）
感知：闪烁灯光导致相机曝光不稳；场景中多反光物与多目标聚集，静止应急车可能被误当作路侧设施；若模块对静止目标策略不当（例如过度抑制静止回波、或分类器低置信过滤）会削弱提前识别能力（具体实现未指定，此处为合理机制推断，依据调查对象与事故类型）。[74]
预测：事故现场周围车辆行为非常规（突然并线、急刹），预测若使用常规车道先验会低估风险。
规划：未能提前降速/变道，或对接管请求不充分导致继续前进直至碰撞（L2 典型链条）。[75]

camera-only vs camera+LiDAR+radar 对比
camera-only：更容易受眩光影响，但能直接识别警灯颜色/锥桶/标志。
camera+LiDAR+radar：几何上更易早期检测静止大物体，但复杂反射与多目标仍挑战融合；更关键的是“事故现场语义”必须进入策略层而非只做障碍检测。[75]

风险评估（定性）
严重度：高（高速碰撞静止车辆后果严重）。
概率：低到中（事故现场相对少见，但已足以触发长期官方调查与召回整改）。[75]

缓解措施
短期补丁：事故现场检测触发显著降速与变道策略；若为 L2，加强驾驶员监控/使用边界与接管提示（与召回整改方向一致）。[73]
长期改造：把事故现场场景纳入强制回归测试；引入对“锥桶群+闪灯+停靠应急车”的场景理解模型与策略耦合。[76]

可视化与图表建议
时间线：T0 远距检测→T1 进入事故模式→T2 变道/降速→T3 通过或碰撞。图表：速度曲线、最小 TTC、提前变道成功率。CARLA：路侧放置应急车与锥桶、设置闪烁灯材质与对向灯光。

timeline
    title 事故现场应对关键节点（示例，速度/距离未指定）
    T0 : 远距出现应急灯与锥桶群
    T1 : 感知输出“事故现场风险区域”
    T2 : 策略切换：降速、限变道/变道
    T3 : 通过现场或发生碰撞（负例）

## 最终四场景的可复现实验最小计划

本节给出你们最终交付 4 场景的最小可复现方案：在 CARLA 或传感器仿真中如何搭建、如何“注入”以稳定复现 corner case、建议收集的最小指标集合。由于你们课程项目的具体 ADS 堆栈/控制器/融合框架均未指定，下述方案默认两条路径可选：

- 开环评测（推荐起步）：生成多传感器数据 + 注入伪影 + 输出“感知/融合/占据/控制指令”日志，比较 baseline 与 mitigation。

- 闭环控制（能力允许时）：用简单 MPC/纯追踪控制执行规划轨迹，记录最小 TTC、碰撞与控制舒适性指标。

CARLA 传感器可通过 blueprint 配置 LiDAR、Radar、RGB、深度等；其官方文档说明 LiDAR/雷达均为 ray-casting 模型，适合用于“可控注入”与“对比实验”。[77]
场景脚本与参与者行为描述建议采用 ASAM OpenSCENARIO 的组织方式（即便不上标准文件，也可按其结构输出），利于你们两人 Part A/Part B 报告段落并行开发后合并。[78]

### Part A（你独立完成）：玻璃/反射两场景的最小复现

A1 玻璃幕墙幽灵车辆（反射→跨模态不一致→融合误确认）
- 要模拟什么：城市直路/轻弯（未指定），路侧一排高反射立面；对向车道布置 1–2 辆 NPC 车稳定通过；光照建议选择“低太阳高度角”以增强反射（具体时段未指定）。
- 注入什么（稳定复现的关键）：
1) 检测级注入（最稳）：在 perception 输出中人为添加一条“幽灵车辆轨迹”，其位置为“对向车镜像投影到自车道前方”的几何变换；同时将该轨迹标记为“camera 强证据、LiDAR 弱/无证据”。
2) 点云级注入（更像物理）：对 LiDAR 点云进行规则化空洞/噪点注入（遇到标记为“glass facade”的 mesh 时丢弃/偏移回波），以模拟反射面不一致读数；该机制在 LiDAR 反射研究中有明确问题定义。[56]
- 最小指标：误制动次数/100 次通过、峰值减速度与 jerk（未指定阈值）、幽灵轨迹持续时间、跨模态一致性分数（建议定义为“multi-modal support ratio”，未指定具体公式）。
- baseline vs mitigation：
- baseline：融合“宁可信其有”（单模态强阳性即可确认）；
- mitigation：反证门控 + 反射区域降权（对齐 3DRef/Plane SLAM 的动机）。[2]

A2 透明玻璃门深度空洞（看见但测不到→free-space 误判）
- 要模拟什么：停车场入口/室内外过渡（未指定），在通道末端放置“视觉透明但物理可碰撞”的玻璃门/玻璃墙。
- 注入什么：CARLA 默认 LiDAR 可能把玻璃当普通几何体“打到点”，因此需要注入使其更接近真实：对标记为 glass 的 mesh 剔除 LiDAR 返回点或使其强度/距离异常；另外可在占据构建时把该区域误标为 free 来模拟缺失玻璃语义。透明障碍检测工作提供了利用 LiDAR 强度/分层栅格推断玻璃边界的可引用路线，你可以把它作为 mitigation 对照组。[60]
- 最小指标：撞障/卡死率、停车距离分布、unknown 区域占比、成功通过率。
- baseline vs mitigation：
- baseline：深度空洞即 free；
- mitigation：深度空洞→unknown，触发爬行与停车确认；或引入 TOPGN 类透明障碍检测模块。[61]

### Part B（teammate 完成）：两条非玻璃场景的最小复现建议（便于你们最终合并报告）

B1 施工区临时导改（锥桶+新旧标线冲突）
- 模拟：锥桶围挡、车道减少/偏移、残留旧线与新线并存；
- 注入：提供“过期车道拓扑/地图”或在车道线检测上随机切换新旧线优先级；
- 指标：横向抖动 RMS/jerk、触锥桶率、进入封闭区事件率。[53]

B2 gate-like barrier（链条/闸杆）
- 模拟：入口横向细长障碍（thin mesh），可设置摆动；
- 注入：降低该目标检测召回或将其占据面积压缩，观察规划是否仍通过；
- 指标：碰撞率、停车距离分布、低速爬行触发率。[66]

## 两周实施时间表

本时间表仅覆盖 Part A（两条玻璃/反射场景），并按你最新说明设定：你独立完成 Part A；teammate 同期完成 Part B，但不要求复现实验。为保证最终 deliverable 能顺利合并，本计划仍安排少量“接口对齐/素材合并”里程碑（例如统一指标、统一图表样式、统一报告小标题）。基准日期按系统时间 2026-02-23（America/Chicago）；若课程截止日不同则整体平移（截止日期未指定）。

| 日期 | 里程碑产出 | 你（Part A）任务清单 | 与 teammate 的最小对齐点（Part B 接口） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/23（D1） | 项目骨架与指标定义 v0 | 建立 repo/文件结构（scenarios/, injectors/, metrics/, figs/）；定义统一指标字典（TTC、峰值减速度、jerk、误触发计数、unknown 占比等，阈值未指定）。 | 约定 Part B 也输出同一份指标字典与图表命名规则。 |
| 2/24（D2） | CARLA 场景模板 v0 | 搭建城市直路+玻璃立面地图模板；完成传感器配置文件（camera/LiDAR/radar 参数未指定，先用默认）。[77] | 同步“传感器日志格式”：时间戳、ego 状态、目标列表、控制指令。 |
| 2/25（D3） | A1 几何注入模块 v0 | 实现“镜像幽灵车辆”检测级注入：输入真实对向车姿态→输出投影后的幽灵目标轨迹；保存为 JSON/Parquet。 | 说明 Part B 若需要也可复用注入框架（不同注入器）。 |
| 2/26（D4） | A1 baseline 跑通 | 运行 A1 baseline：无反证门控；记录误制动/误避让事件；导出首批曲线图（速度/加速度/jerk）。 | 提供图表模板给 teammate（统一配色/轴标签）。 |
| 2/27（D5） | A1 mitigation v0 | 实现反证门控（例如 LiDAR 长期缺乏支持→置信度衰减；规则细节未指定但需可复现）；对比 baseline。[56] | 约定报告写法：每个场景都按 6 段模板输出。 |
| 2/28–3/1（D6–D7） | A1 报告素材包 | 输出 A1：草图（手绘即可）、CARLA 截图（RGB/点云/融合输出）、2 张核心图表（误触发计数、控制曲线）。 | teammate 同期输出 Part B 场景草图与复现计划草案（不需跑通）。 |
| 3/2（D8） | A2 玻璃门环境 v0 | 搭建停车场入口/玻璃门场景；实现“玻璃=透明但可碰撞”的 mesh；准备点云剔除注入接口。[79] | 对齐 Part A/Part B 均使用相同的“成功/失败判定”字段。 |
| 3/3（D9） | A2 深度空洞注入 v0 | 完成点云剔除/强度异常注入（仅对 glass mesh）；跑 baseline（深度空洞=free）。[22] | 同步：Part B 若有“感知漏检”也可用丢点/降置信注入。 |
| 3/4（D10） | A2 mitigation v0 | 加入 unknown 传播与爬行策略；或实现 TOPGN 风格的透明障碍边界估计简化版（仅需能画出边界与对比指标）。[52] | 约定最终展示：每个场景都含 1 张 failure-chain mermaid 图。 |
| 3/5（D11） | Part A 合并稿 v1 | 完成 Part A 两场景的“6 段模板文字版”初稿（可直接进入 IEEE/ACM 双栏）；整理引用条目（BibTeX/Endnote）。 | teammate 提交 Part B 两场景文字初稿与引用。 |
| 3/6（D12） | 统一风格与总表 | 生成全项目“场景库 12–15 条表格”“Top 6 深度分析目录”；统一术语（ghost/phantom/unknown/false activation）。 | 合并 Part B 的两场景到总表与总目录。 |
| 3/7（D13） | 复现实验最小包 | 将 A1/A2 的脚本与参数固化（seed、地图版本、注入开关、输出目录）；形成可复现 README。 | teammate 给出 Part B 的复现 README（可只到“怎么搭建/怎么注入”）。 |
| 3/8（D14） | 最终交付材料 v1 | 输出最终图表（≥6 张：每场景至少 1 张核心图 + 1 张截图）、附录（参数表、假设“未指定”列表）、提交前自检（引用齐全、图表可追溯）。 | 最终合并与排版（你主导合并/或共同排版，责任未指定）。 |

在写作层面，你可以把 Part A 作为一条完整叙事主线：“反射/透明体导致跨模态不一致 → 融合缺少反证与不确定性传播 → 误制动/误通行 → 通过反射检测、unknown 传播与偏振路线缓解”，并用 FMVSS 127 与 Euro NCAP 的条款作为“为什么误触发/异常测量是重要安全问题”的外部动机支撑。[80]

[1] [59] [65] [71] 我国牵头制定的自动驾驶测试场景评价国际标准发布

https://www.news.cn/tech/20250708/ca698549d0b1420888ed1ac29139fcbc/c.html?utm_source=chatgpt.com

[2] [8] [15] [17] [19] [50] [51] [54] 3DRef: 3D Dataset and Benchmark for Reflection Detection

https://arxiv.org/html/2403.06538v1?utm_source=chatgpt.com

[3] [5] [12] [13] [29] [66] [67] Part 573 Safety Recall Report 25E-034

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2025/RCLRPT-25E034-2471.PDF?utm_source=chatgpt.com

[4] [10] [25] [55] [80] final-rule-automatic-emergency-braking-systems-light- ...

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/2024-04/final-rule-automatic-emergency-braking-systems-light-vehicles_web-version.pdf?utm_source=chatgpt.com

[6] [37] Information Request ID PE25013-1

https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2025/INIM-PE25013-30896.pdf?utm_source=chatgpt.com

[7] [28] [64] FHWA-HRT-24-117 - Department of Transportation

https://highways.dot.gov/sites/fhwa.dot.gov/files/FHWA-HRT-24-117_0.pdf?utm_source=chatgpt.com

[9] [40] GM's Cruise Failed to Fully Report Pedestrian Crash

https://www.nhtsa.gov/press-releases/consent-order-cruise-crash-reporting?utm_source=chatgpt.com

[11] [21] [57] Euro NCAP Protocol - Crash Avoidance - Frontal Collisions

https://www.euroncap.com/media/91710/euro-ncap-protocol-crash-avoidance-frontal-collisions-v11.pdf?utm_source=chatgpt.com

[14] [26] phantom braking

https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2022/INOA-PE22002-4385.PDF?utm_source=chatgpt.com

[16] [35] Detection of Ghost Targets for Automotive Radar in the ...

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1109/TSP.2024.3384750?utm_source=chatgpt.com

[18] [30] Waymo recalls 1200 self-driving vehicles in US after minor ...

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/alphabets-waymo-recalls-over-1200-vehicles-after-collisions-with-roadway-2025-05-14/?utm_source=chatgpt.com

[20] [56] Detection and Utilization of Reflections in LiDAR Scans Through Plane Optimization and Plane SLAM

https://arxiv.org/abs/2406.10494?utm_source=chatgpt.com

[22] [52] [60] [61] TOPGN: Real-time Transparent Obstacle Detection using Lidar Point Cloud Intensity for Autonomous Robot Navigation

https://arxiv.org/abs/2408.05608?utm_source=chatgpt.com

[23] [63] [79] LiDAR-Based Glass Detection for Improved Occupancy ...

https://www.mdpi.com/1424-8220/21/7/2263?utm_source=chatgpt.com

[24] [62] 触觉辅助导航车辆：增强盲区和透明物体场景中的障碍物检测

https://xuebao.sjtu.edu.cn/sjtu_en/CN/abstract/abstract51082.shtml?utm_source=chatgpt.com

[27] [53] Investigation

https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2024/INOA-PE24016-12382.pdf?utm_source=chatgpt.com

[31] [68] Part 573 Safety Recall Report 24E-013

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/RCLRPT-24E013-4528.PDF?utm_source=chatgpt.com

[32] [70] Voluntary recall of our previous software

https://waymo.com/blog/2024/02/voluntary-recall-of-our-previous-software?utm_source=chatgpt.com

[33] [72] [74] [75] [76] Autopilot & First Responder Scenes

https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2022/INOA-EA22002-3184.PDF?utm_source=chatgpt.com

[34] [73] Part 573 Safety Recall Report 23V-838

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2023/RCLRPT-23V838-8276.PDF?utm_source=chatgpt.com

[36] arXiv:2404.01437v1 [cs.CV] 1 Apr 2024

https://arxiv.org/pdf/2404.01437?utm_source=chatgpt.com

[38] Waymo to issue recall over self-driving vehicles ...

https://www.reuters.com/world/waymo-issue-recall-over-self-driving-vehicles-driving-past-stopped-school-buses-2025-12-05/?utm_source=chatgpt.com

[39] Cruise 573 Report

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2023/RMISC-23E086-4326.pdf?utm_source=chatgpt.com

[41] US opens probe into 2.6 million Tesla vehicles over remote driving feature

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-traffic-safety-regulator-opens-probe-into-about-26-mln-tesla-vehicles-2025-01-07/?utm_source=chatgpt.com

[42] US opens another Tesla probe, latest focused on tech that remotely returns car to driver

https://apnews.com/article/a158e4dee7b5e94b148ec3bb5c47233d?utm_source=chatgpt.com

[43] Road marking visibility for automated vehicles: Machine ...

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214509525002281?utm_source=chatgpt.com

[44] Lane Support

https://www.euroncap.com/en/car-safety/the-ratings-explained/safety-assist/lane-support/?utm_source=chatgpt.com

[45] Beyond the Glow: Understanding Luminescent Marker ...

https://www.usenix.org/system/files/vehiclesec25-mitra.pdf?utm_source=chatgpt.com

[46] Amazon's Zoox agrees to software recall after Las Vegas crash

https://www.reuters.com/technology/amazons-robotaxi-unit-zoox-recalls-vehicles-after-self-driving-las-vegas-crash-2025-05-06/?utm_source=chatgpt.com

[47] US issues exemption for self-driving Zoox vehicles, closes probe

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-issues-exemption-self-driving-zoox-vehicles-closes-probe-2025-08-06/?utm_source=chatgpt.com

[48] ODI RESUME

https://static.nhtsa.gov/odi/inv/2026/INOA-PE26001-10005.pdf?utm_source=chatgpt.com

[49] US opens probe after Waymo self-driving vehicle strikes child near school, causing minor injuries

https://www.reuters.com/world/us/us-opens-probe-after-waymo-self-driving-vehicle-strikes-child-near-school-2026-01-29/?utm_source=chatgpt.com

[58] PolarFree: Polarization-based Reflection-Free Imaging

https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/papers/Yao_PolarFree_Polarization-based_Reflection-Free_Imaging_CVPR_2025_paper.pdf?utm_source=chatgpt.com

[69] Please ensure the following requirements are met:

https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/RCAK-24E013-2787.pdf?utm_source=chatgpt.com

[77] Sensors reference - CARLA Simulator - Read the Docs

https://carla.readthedocs.io/en/latest/ref_sensors/?utm_source=chatgpt.com

[78] ASAM OpenSCENARIO: User Guide

https://www.asam.net/fileadmin/Standards/OpenSCENARIO/ASAM_OpenSCENARIO_BS-1-2_User-Guide_V1-2-0.html?utm_source=chatgpt.com